| CÔNG TY MVA LAB Địa chỉ: Số nhà 42, Ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0786570999 Email: mvalab.vn@gmail.com | Mã tài liệu: SOL-BELT-02 Phiên bản: 1.0 Ngày: 01/10/2026 |
| --- | --- |

MÔ TẢ GIẢI PHÁP

(Solution Design)

Dự án: Hệ thống đo lực căng belt – PLC & Loadcell

1. Tổng quan giải pháp

Ứng dụng WPF/.NET 10 tổ chức theo MVVM. PlcMonitor đọc PLC ở luồng nền qua MC 3E Binary TCP hoặc Modbus TCP; SQLite lưu danh mục, JSONL lưu kết quả. Bản 1.2.1 có PLC mô phỏng.

2. Luồng xử lý

Chọn quy cách → Chọn model → Quét serial → START → PLC đo → Chốt giá trị và PASS/NG → Hiển thị QR → Lưu dữ liệu / báo cáo / Excel

| Bước | Công đoạn | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chọn và quét mã | Chọn quy cách/model từ SQLite; Zebra DS8178 gửi toàn bộ serial qua USB HID + Enter. |
| 2 | Gửi lệnh đo | Ghi bit model và LSL/USL nếu có; ghi START M0. STOP M15, RESET M16; khóa đổi lựa chọn khi đo. |
| 3 | Đọc dữ liệu PLC | Chu kỳ mặc định 200 ms: lực D100, khoảng cách D102, kết quả D104; Float32, cấu hình hệ số/word. |
| 4 | Chốt và phân định | Sườn lên M101 chốt giá trị; chờ OK/NG M102/M103. Không cấu hình OK/NG thì so LSL/USL. |
| 5 | Hiển thị và lưu | Mỗi START một kết quả; tự lưu hoặc lưu thủ công. QR mặc định {Value}, ví dụ 3.70. |
| 6 | Tra cứu / khôi phục | Báo cáo, histogram, Excel có QR. Mất PLC hủy lượt chưa xong; kết nối lại không lấy kết quả cũ. |

Địa chỉ trên là mặc định MC; Modbus dùng C/HR tương ứng. Bit model: LCP M45; M1/M2 M42; NF M43; PP1 M41; GSM M40; CPX M44. Đối chiếu PLC tại máy.

3. Giao diện phần mềm

| Màn hình | Chức năng chính |
| --- | --- |
| Màn hình đo | Chọn quy cách/model, quét serial; START/STOP/RESET; xem lực, khoảng cách, PASS/NG, QR và lịch sử. |
| Màn hình cài đặt | 5 mục: Kết nối PLC, Địa chỉ PLC, Quy cách & model, QR kết quả, Thông tin & dữ liệu. |
| Báo cáo / thống kê | Lọc ngày, tìm serial/QR, xem mã QR; histogram theo giới hạn đã lưu; xuất Excel kèm ảnh và nội dung QR. |

4. Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/10/2026 | Mai Văn Việt Anh | Phát hành hồ sơ cho phần mềm 1.2.1 |

5. Phê duyệt

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |