| CÔNG TY MVA LAB Địa chỉ: Số nhà 42, Ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0786570999 Email: mvalab.vn@gmail.com | Mã tài liệu: SOL-BELT-04 Phiên bản: 1.0 Ngày: 01/10/2026 |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

(Deployment Guide)

Dự án: Hệ thống đo lực căng belt – PLC & Loadcell

1. Yêu cầu hệ thống

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 64-bit; khuyến nghị Windows 11. |
| CPU / RAM / Ổ cứng | Khuyến nghị CPU x64, RAM ≥ 8 GB; SSD đủ lưu chương trình và dữ liệu. |
| Phần mềm nền | Bộ cài 1.2.1 kèm .NET Desktop Runtime; không cần cài riêng. |
| Cổng kết nối | Ethernet cho PLC; USB cho đế Zebra DS8178 (Keyboard HID + Enter). |
| Quyền cài đặt | Cài theo tài khoản Windows; không cần quyền quản trị. |

2. Chuẩn bị trước khi cài đặt

- Kiểm tra PLC, loadcell, mạng, nguồn và mẫu chuẩn; xác nhận địa chỉ, kiểu dữ liệu và hệ số đo.

- Đặt IP PC/PLC cùng mạng; tắt Sleep. Đóng ứng dụng, sao lưu appsettings.json và Data trước nâng cấp.

- Bộ cài: artifacts/release/1.2.1; đối chiếu SHA256SUMS.txt. Xem thêm HuongDanSuDung.pdf hoặc bản Word đi kèm.

3. Các bước cài đặt

- Chạy HeThongDoLucCangBelt-Setup-1.2.1-win-x64.exe; mặc định cài tại %LOCALAPPDATA%\Programs\HeThongDoKhoangCach. Mở shortcut ứng dụng.

- Thử MÔ PHỎNG: 3.5 ~ 6 mm → CPX → serial + Enter → START; xem kết quả/QR. Lượt tiếp theo quét lại serial.

- Vào CÀI ĐẶT: chọn MC 3E Binary TCP hoặc Modbus TCP, nhập IP/port và địa chỉ; Lưu & áp dụng. Kết nối PLC, thử mẫu chuẩn tại máy.

4. Cấu hình sau cài đặt

| Hạng mục | Thiết lập |
| --- | --- |
| PLC / dữ liệu đo | MC: port 5000; Modbus: 502, Unit ID 1 (mặc định). Đọc 200 ms. Xác nhận START/STOP/RESET, lực, khoảng cách, kết quả và OK/NG. |
| Danh mục / serial / QR | Kiểm tra LSL/USL, model và bit PLC. DS8178: USB HID + Enter; thử Notepad. QR mặc định {Value}; xác nhận payload với hệ thống nhận. |

5. Kiểm tra sau cài đặt (checklist)

| ☐ | Nội dung kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Mở phần mềm, kết nối đúng PLC; lực/khoảng cách cập nhật |  |
| ☐ | Quét serial → START → một kết quả; thử PASS/NG bằng mẫu chuẩn |  |
| ☐ | QR đọc được; lịch sử và Excel có đúng serial, kết quả, QR |  |
| ☐ | STOP/RESET đúng; mất PLC hủy lượt, kết nối lại không lưu kết quả cũ |  |

6. Xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Không kết nối PLC | Kiểm tra IP/port, cáp, firewall và giao thức; MC phải dùng 3E Binary. |
| Không nhận serial / START bị khóa | Thử HID + Enter trong Notepad; chọn đủ quy cách/model, kết nối PLC; lưu kết quả đang chờ. |
| Giá trị sai / chưa có PASS/NG | Kiểm tra tag, kiểu dữ liệu, hệ số/word; tín hiệu Đo xong và OK/NG. |
| Không lưu / không đọc được QR | Kiểm tra quyền ghi, dung lượng, đường dẫn; kiểm tra mẫu QR và thử quét trên màn hình thực. |

7. Thông tin hỗ trợ

Đơn vị hỗ trợ: MVA Lab - Hotline: 0786570999

Email: mvalab.vn@gmail.com

Thời gian hỗ trợ: theo thỏa thuận/hợp đồng.

Khi liên hệ, cung cấp phiên bản, ảnh lỗi, trạng thái PLC và thao tác đã làm. Sao lưu cấu hình và Data trước khi xử lý; chi tiết xem HuongDanSuDung.pdf.

8. Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/10/2026 | Mai Văn Việt Anh | Phát hành hồ sơ cho phần mềm 1.2.1 |